ELECTRODE DE LA HAUTE FREQUENCE

Electrode peigne:

Technique: Etincellage ou effluvation

Indications: Cuir chevelu gras, perte de cheveux pellicules …

Electrode champignon orange:

Technique: Effluvation

Indications: Peaux sensibles, rougeurs diffuses

Actions: Apaiser / atténuer les rougeurs, stimulation douce

Electrode champignon violet:

Technique: Etincellage

Indications: Peux grasses et mixtes

Actions: aseptise peaux grasses, mixtes, resserre les pore,bactéricide

Electrode Punctiforme/pointue:

Technique: Etincellage directe

Indications: Sur les problèmes locaux (petits boutons, pustules) après l'extraction des comédons

Actions: Favoriser la cicatrisation, limiter les risques d'infections.

Electrode Louche/cuillère :

Technique : Effluvation (orange) ou étincellage (violet)

Indications : s'emploi exactement de la même manière que les électrodes champignon mais avec une meilleur accessibilité sur les coins du nez grâce à sa forme .zones de traitement les joues, le front, le nez

Electrode pour le cou/fourche :

Technique : Effluvation

Indications : pour le traitement du cou, du double menton, la nuque, les chevilles et les genoux.

Electrode de fulguration :

Technique : Effluvation ou étincellage

Indications : pour le traitement pour éliminer les verrues, les cors

Electrode Rouleau masseur:

Technique : Effluvation

Indications : Décongestionnant, pour traiter les varices, jambes lourdes, etc.

Electrode saturatrice/spiralée:

Technique :  massage indirect.

Indication : Active la circulation sanguine, régularise la tension artérielle, traite les insomnies, etc

Les modes d'utilisation

L’ effluvation :

Cette technique est réalisée avec une électrode contenant de la vapeur de mercure ou du néon.

Avant de placer ou de retirer l’électrode de la surface cutanée, le potentiomètre de l’appareil devra être sur

zéro, sinon gare à l’étincelle ! L’esthéticienne pose l’électrode sur la surface à traiter et la déplace sans

jamais perdre le contact peau/électrode.

L’étincelage direct :

Cette technique est réalisée avec une électrode contenant de la vapeur de mercure.

L’esthéticienne approche l’électrode à une très faible distance de la surface cutanée, sans jamais toucher la

peau de la cliente. De petites étincelles se créent et permettent d’assainir la zone ciblée (comédons,

boutons). Attention, il ne faut pas rester plus de quelques secondes sur une zone.

L’étincelage indirect:

Cette technique est réalisée avec l’électrode spiralée.

Augmentez progressivement le potentiomètre afin de s’adapter à la sensibilité de votre cliente.

Après application d’une ampoule traitante sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté, l’électrode

spiralée est placée entre les mains de la cliente. L’esthéticienne réalise des pianotements ou petits

pincements Jacquet Leroy sur les zones à traiter. De petites étincelles se créent sous ses doigts.